УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от_________2007 г. №____

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

"О требованиях к бензинам автомобильному и авиационному,

дизельному и судовому топливам, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту"

I. Общие Положения

1.	Настоящий технический регламент устанавливает требования к выпускаемым в оборот и находящимся в обороте автомобильному и авиационному, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту (далее - продукция).

- Требования настоящего технического регламента не распространяются на продукцию, поставляемую для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу.

- Основные понятия, используемые в настоящем техническом регламенте:

"бензин" - жидкое топливо для использования в двигателях с принудительным зажиганием;

"дизельное топливо" - жидкое топливо для использования в двигателях с воспламенением от сжатия;

"жидкое топливо" - жидкости нефтяного или синтетического происхождения,    используемые    для    удовлетворения    энергетической потребности путем превращения химической энергии углеводородов в тепловую энергию;

"топочный мазут" - жидкое остаточное нефтяное топливо для использования в стационарных тепловых и энергетических установках;

"марка продукции" - наименование, номерное или буквенное обозначение продукции;

"нефтепродукт" - продукция, полученная при переработке углеводородсодержащего сырья;

"оборот продукции" - нахождение продукции на стадиях транспортирования, хранения, оптовой и розничной торговли;

"октановое число" - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы;

"партия продукции" - любое количество продукции, изготовленной в ходе непрерывного технологического процесса, однородной по компонентному составу и свойствам;

"присадка" - компонент, добавляемый к продукции для изменения ее свойств;

"топливо для реактивных двигателей" - жидкое топливо для использования в газотурбинных (воздушно-реактивных) двигателях;

"топливо судовое" - жидкое топливо, используемое в судовых силовых энергетических установках;

"цетановое	число" - показатель,	характеризующий

воспламеняемость дизельного топлива, выраженный в единицах эталонной шкалы.

II. Требования к безопасности продукции

4. Автомобильный бензин должен соответствовать требованиям согласно Приложению № 1.

5. В течение 3 лет со дня вступления в силу настоящего технического регламента наряду с оборотом автомобильного бензина соответствующего требованиям, предусмотренным приложением № 1 к настоящему техническому регламенту, допускается выпуск в оборот автомобильного бензина с октановым числом по исследовательскому методу не менее 80 и моторному методу не менее 76 и автомобильного бензина с октановым числом по исследовательскому методу не менее 92 и моторному методу не менее 83 при условии соответствия остальных характеристик требованиям, предусмотренным приложением № 1 к настоящему техническому регламенту.

- Автомобильный бензин не должен содержать металлосодержащие присадки.

- Автомобильный бензин может содержать красители (кроме зеленого и голубого цветов) и вещества-метки.

- Автомобильный бензин может содержать моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства.

- Изготовитель (продавец) обязан указывать в сопроводительных документах, в паспорте, автомобильного бензина и его рекламе марку этого бензина автомобильного и экологический класс автомобильной техники, для которой он предназначен.

- Дизельное топливо должно соответствовать требованиям согласно приложению № 2.

- В течение 3 лет со дня вступления в силу настоящего технического регламента наряду с оборотом дизельного топлива, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением № 2 к настоящему техническому регламенту, допускается выпуск в оборот дизельного топлива, используемого для сельскохозяйственной и внедорожной техники, с нормой 45 по показателю "цетановое число, не менее", нормой 2000 миллиграмм на килограмм (0,2 процента массовых) по показателю "массовая   доля   серы,   не   более"   и   без   нормирования   показателей  "смазывающая  способность,  не  более"  и  "массовая доля

полициклических ароматических углеводородов, не более" при условии соответствия остальных характеристик требованиям, предусмотренным приложением № 2 к настоящему техническому регламенту.

- Дизельное топливо может содержать красители (кроме зеленого и голубого цветов) и вещества-метки.

- Дизельное топливо не должно содержать металлосодержащие присадки.

- Производитель или продавец в паспорте на дизельное топливо продукцию, поступающее на реализацию, должны указываться сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в этом топливе присадок.

- Изготовитель (продавец) обязан указывать в сопроводительных документах, дизельного топлива и его рекламе марку этого топлива и экологический класс автомобильной техники, для которой оно предназначено.

- Топочный мазут должен соответствовать требованиям согласно приложению № 3.

- Массовая доля серы в топочном мазуте, применяемом в котельных установках, не оборудованных устройствами для очистки дымовых газов, не должна превышать 3 процента.

- Топочный мазут не должен содержать сероводород и летучие меркаптаны.

- Топливо для реактивных двигателей и должны соответствовать требованиям согласно приложению № 4.

- Топливо для реактивных двигателей не должно содержать поверхностно-активных и других химических веществ в количествах, ухудшающих его свойства.

- Топливо для реактивных двигателей, применяемое в холодном и арктическом климате, должно иметь температуру начала кристаллизации не выше минус 60 градусов Цельсия.

- Допускается реализация топлива для реактивных двигателей с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 38 градусов Цельсия.

- Авиационный бензин должен соответствовать требованиям согласно приложению № 5.

- Авиационный бензин с октановым числом не менее 99,5 и сортностью не менее 130 может содержать краситель голубого цвета.

- Авиационный бензин должен обладать стабильностью к окислению и не должен содержать поверхностно-активные вещества и другие химические вещества в количестве, ухудшающем его свойства.

- Авиационный бензин может содержать тетраэтилсвинец.

Авиационный бензин должен использоваться только в летательных аппаратах, использование этого бензина для других целей запрещается.

- Судовое топливо должно соответствовать требованиям согласно приложению № 6.

- Продукция может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

- Каждая партия каждой марки продукции, находящаяся в обороте (за исключением розничной торговли), должна иметь паспорт продукции. Паспорт продукции, выдаваемый изготовителем или продавцом (на предприятиях, осуществляющих хранение готовой к реализации продукции), содержит наименование и марку продукции, сведения об изготовителе (продавце) продукции, включая его адрес, нормативные значения показателей, установленных настоящим техническим регламентом для данного вида продукции, фактические значения этих показателей  (характеристик),  определенные  по результатам испытаний, дату отбора проб, номер резервуара и (или) номер партии, из которого данная  проба  отобрана,  дату  изготовления  продукции, дату проведения

анализа продукции, а также сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в продукции присадок.

Паспорт подписывается руководителем предприятия или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

30.	При реализации продукции продавец по требованию приобретателя обязан предоставить ему паспорт продукции, а также другие документы, содержащие следующие сведения:

а)	наименование продукции и ее целевое назначение;

б)	информация о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция;

в)	наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхождения продукции, наименование и местонахождение продавца;

г)	номер партии продукции, поставленной для реализации;

д)	масса нетто продукции в таре;

е)	сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продукцию или об отсутствии присадок;

ж)	знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности;

з)	сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии на продукцию;

и) сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилизации продукции.

31.	Изготовители (продавцы) автомобильного бензина и дизельного топлива обязаны в информационных материалах, размещенных в местах, доступных    для    приобретателей,    сведения    о      наименовании  продукции, марке бензина автомобильного или дизельного топлива, экологический класс автомобильной техники, для которой данная продукция рекомендована.

III. Оценка соответствия

32.	Оценка соответствия осуществляется в отношении:

а)	продукции, выпускаемой в оборот на территории Российской Федерации, - в форме обязательного подтверждения соответствия;

б)	продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации, - в форме государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического регламента.

33.	При обязательном подтверждении соответствия заявителем является изготовитель (продавец).

В отношении продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, обязательное подтверждение соответствия осуществляется продавцом, выполняющим на основании договора функции иностранного изготовителя в части:

обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента;

ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента.

34.	Обязательное подтверждение соответствия автомобильного бензина и дизельного топлива, полученных путем углеводородсодержащего сырья, осуществляется в форме декларирования соответствия на основании доказательств, полученных с участием независимой аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Схема  декларирования включает в себя формирование заявителем технической документации (паспорт продукции, акт отбора пробы, документ об аккредитации лаборатории), проведение испытаний образца продукции аккредитованной испытательной лабораторией и принятие заявителем декларации о соответствии автомобильного бензина и дизельного топлива установленным требованиям.

35.	  Обязательное	 подтверждение	изготовителем соответствия автомобильного бензина и дизельного топлива в случае, если производство продукции осуществляется  путем смешения нефтепродуктов, в том числе добавлением присадок различного происхождения, предоставляется в форме обязательной сертификации с проведением испытаний образца продукции и инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Схема сертификации включает в себя:

отбор образцов и идентификацию продукта;

проведение испытаний образца продукции независимой аккредитованной испытательной лабораторией;

обобщение результатов испытаний и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю сертификата соответствия;

выдачу заявителю сертификата соответствия;

инспекционный контроль органа по сертификации за сертифицированной продукцией;

проведение корректирующих мероприятий в случае несоответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака обращения.

Срок действия сертификата соответствия - три года.

36.	Подтверждение соответствия топочного мазута и судового топлива осуществляется заявителем в форме принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств в качестве доказательных материалов используется техническая документация (паспорт продукции, документы об условиях хранения и транспортирования), результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) сертификат системы качества соответствия продукции.

- Обязательное подтверждение соответствия топлива для реактивных двигателей, бензина авиационного и продукции для государственных  нужд   осуществляется   в    форме      обязательной сертификации в соответствии с пунктами  42 и 43  настоящего технического регламента.

- Обязательное подтверждение соответствия каждой марки продукции проводиться отдельно.

- Срок действия декларации о соответствии составляет 3 года. При этом документ  о  проведении  исследований  (испытаний)   продукции  аккредитованной лабораторией, для целей государственной регистрации декларации о соответствии, действителен в течение одного месяца с момент выдачи.

- Заявитель обязан оформить новую декларацию о соответствии и представить ее на государственную регистрацию в установленном порядке в следующих случаях:

а)	реорганизации юридического лица;

б)	внесении изменений в состав продукции, техническую
документацию или технологические процессы производства продукции,
которые повлияли или могут повлиять на соответствие продукции
установленным требованиям.

41.	Для подтверждения соответствия авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей обязательная сертификация осуществляется производителем по его выбору путем обязательной сертификации продукции с проведением испытаний образца продукции, инспекционного    контроля  за сертифицированной продукцией, или путем обязательной сертификации партии продукции.

- Обязательная сертификация продукции с проведением испытаний образца продукции, инспекционного контроля за сертифицированной продукцией включает в себя отбор, идентификацию и проведение испытаний образца продукции независимой аккредитованной испытательной лабораторией, обобщение результатов испытаний и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю сертификата соответствия,   выдачу     заявителю      сертификата     соответствия,

инспекционный контроль органа по сертификации за сертифицированной продукцией и проведение корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака обращения.

- Обязательная сертификация партии продукции включает в себя отбор, идентификацию и проведение испытаний образца (образцов) продукции независимой из партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией, анализ результатов испытаний и   принятие

решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю сертификата соответствия, выдачу заявителю сертификата  соответствия,   проведение

корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака обращения.

- Для подтверждения соответствия авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей обязательная сертификация продавцом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 43 настоящего технического регламента.

Срок действия сертификатов соответствия составляет 3 года.

- Идентификация продукции проводится при оценке соответствия продукции или в случаях, когда в информации о конкретной продукции представлено неполное описание продукции либо необходимо подтверждение ее достоверности.

- Идентификацию продукции проводят:

а)	органы по сертификации - при сертификации;

б)	уполномоченные на то федеральные органы исполнительной
власти - при осуществлении контрольно-надзорных функций в пределах их
компетенции;

в)	иные органы и организации - в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

47.	Идентификация продукции проводится путем:

а)	анализа и проверки документации;

б)	визуального осмотра образца продукции;

в)	проведения испытаний образца продукции.

- Для описания продукции могут использоваться нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, стандарты, технические условия, товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, техническое описание, этикетки, ярлыки и другие документы, характеризующие продукцию.

- Результаты идентификации продукции оформляются в виде решения (заключения) органа по сертификации либо другого органа, уполномоченного на проведение идентификации этой продукции.

Форму указанного решения (заключения) устанавливает орган по сертификации.

50.	Государственный контроль (надзор) за соблюдением
установленных   настоящим   техническим   регламентом   требований к продукции, за исключением бензина авиационного и топлива для реактивных двигателей, осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

- Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленных настоящим техническим регламентом требований к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.

- Порядок проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением установленных настоящим техническим регламентом требований к продукции осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".

- Производство автомобильного бензина и дизельного топлива для автомобильной и иной техники осуществляется в отношении:

- класса 2 - до 31 декабря 2008 г.;

- класса 3 - до 31 декабря 2009 г.;

- класса 4 - до 31 декабря 2012 г.

54.	Производство топлива судового по показателю "массовая доля
серы, не более" осуществляется:

с показателем 3,5 процента - 31 декабря 2010 г.;

с показателем 2,0 процента - 31 декабря 2012 г.;

с показателем 1,5 процента - с 1 января 2013 г.

55.	В течение 5 лет со дня вступления в силу настоящего технического регламента допускается оборот продукции, выпущенной в оборот до дня вступления в силу настоящего технического регламента.

56. Документы, подтверждающие соответствие продукции, выданные до вступления в силу настоящего технического регламента, действительны до истечения срока их действия.

# Приложение № 1

к техническому регламенту

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту»

Требования к характеристикам автомобильного бензина

| Характеристики автомобильного бензина | Единицы измерения |  | Нормы в отношении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класса 2 | Класса 3 | Класса 4 | Класса 5 |
| Массовая доля серы, не более | миллиграмм на килограмм, мг/кг |  | 500 | 150 | 50 | 10 |
| Объемная доля бензола, не более | процент, % |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Концентрация свинца, не более | миллиграмм на кубический дециметр, мг/дм3 |  | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Массовая доля кислорода, не более | процент, % |  | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Объемная доля углеводородов, не более: ароматические | процент, % |  | - | 42 | 35 | 35 |
| олефиновые |  |  | - | 18 | 18 | 18 |
| Октановое число: |  |  |  |  |  |  |
| по исследовательскому методу, не менее |  |  | 92 | 95 | 95 | 95 |
| по моторному методу, не менее |  |  | 83 | 85 | 85 | 85 |

| Характеристики автомобильного бензина | Единицы измерения | Класса 2 | Класса 3 | Класса 4 | Класса 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление паров, не более в летний период в зимний период | килопаскаль, кПа | - | 45-80 50-100 | 45-80 50-100 | 45-80 50-100 |
| Объемная доля оксигенатов, не более | процент, % |  |  |  |  |
| метанол |  | - | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| этанол |  | - | 5 | 5 | 5 |
| изопропанол |  | - | 10 | 10 | 10 |
| третбутанол |  | - | 7 | 7 | 7 |
| изобутанол |  | - | 10 | 10 | 10 |
| эфиры, содержащие пять или более атомов углерода в молекуле |  | - | 15 | 15 | 15 |
| другие оксигенаты (с температурой конца кипения не выше 210 градусов Цельсия, %) |  | - | 10 | 10 | 10 |

# Приложение № 2

к техническому регламенту

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту»

Требования к характеристикам дизельного топлива

| Характеристики дизельного топлива | Единицы измерения | Нормы в отношении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класса 2 | Класса 3 | Класса 4 | Класса 5 |
| Массовая доля серы, не более | миллиграмм на килограмм, мг/кг | 500 | 350 | 50 | 10 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже: | градус Цельсия, 0С |  |  |  |  |
| дизельного топлива, за исключением дизельного топлива для арктического климата; |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
| дизельного топлива для арктического климата |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Фракционный состав: |  |  |  |  |  |
| 95 процентов объемных перегоняется при температуре, не выше | градус Цельсия, 0С | 360 | 360 | 360 | 360 |

| Характеристики дизельного топлива | Единицы измерения | Нормы в отношении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класса 2 | Класса 3 | Класса 4 | Класса 5 |
| Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более | процент, % | - | 11 | 11 | 11 |
| Цетановое число, не менее |  | 45 | 51 | 51 | 51 |
| Цетановое число для дизельного топлива для холодного и арктического климата, не менее |  | - | 47 | 47 | 47 |
| Предельная температура фильтруемости, не выше дизельного топлива для холодного климата | градус Цельсия, 0С | минус 20 | минус 20 | минус 20 | минус 20 |
| дизельного топлива для арктического климата |  | минус 38 | минус 38 | минус 38 | минус 38 |
| Смазывающая способность, не более | микрометр, мкм | 460 | 460 | 460 | 460 |

# Приложение 3

к техническому регламенту

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту»

Требования к характеристикам топочного мазута

| Характеристики топочного мазута | Единицы измерения | Нормы |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля серы, не более | процент,% | # 3,5 |
| Температура вспышки в открытом тигле, не ниже | градус Цельсия, 0С | # 90 |

# Приложение № 4

к техническому регламенту

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту»

Требования к  характеристикам топлива для реактивных двигателей

| Характеристикам топлива для реактивных двигателей | Единицы измерения | Для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета | Для летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость при минус 20 градусов Цельсия, не более | квадратный миллиметр на секунду, мм2/с | 8,0 | 16,0 |
| Температура начала крис-таллизации, не выше | градус Цельсия, оС | минус 50 | минус 50 |
| или Температура замерзания, не выше | градус Цельсия, оС | минус 47 | минус 47 |
| Содержание механических примесей и воды |  | отсутствие | отсутствие |
| Фракционный состав: |  |  |  |
| 10 процентов отгоняется при температуре, не выше | градус Цельсия, оС | 205 | 220 |
| 90 процентов отгоняется при температуре, не выше | градус Цельсия, оС | 300 | 290 |
| остаток от разгонки, не более | процент, % | 1,5 | не нормируется |
| потери от разгонки, не более | процент, % | 1,5 | не нормируется |
| Высота некоптящего пламени, не менее | миллиметр, мм | 25 | 20 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже | градус Цельсия, оС | 28 | 28 |
| Объемная доля ароматических углеводородов, не более | процент, % | 25 | 25 |
| Содержание фактических смол, не более | миллиграмм на 100 кубических сантиметров, мг/100см3 | 7 | 7 |
| Массовая доля общей серы, не более | процент, % | 0,25 | 0,10 |
| Массовая доля меркаптановой серы, не более | процент, % | 0,003 | 0,001 |
| Термоокислительная стабильность при контрольной температуре, не ниже: | градус Цельсия, оС | 260 | 275 |
| - перепад давления на фильтре, не более | миллиметров ртутного столба, мм рт.ст. | 25 | 25 |
| - цвет отложений на трубке, баллы по цветовой шкале (при отсутствии нехарактерных отложений), не более |  | 3 | 3 |
| или Термоокислительная стабильность в динамических условиях: |  |  |  |
| - температура начала образования отложений, не ниже | градус Цельсия, оС | 80 | 150 |
| - индекс термостабильности, не более |  | 6 | 2 |
| - скорость забивки контрольного фильтра, не более | килопаскаль на минуту, кПа/мин. | 0,5 | 0,2 |
| Удельная электрическая проводимость | пикосименс на метр, пСм/м |  |  |
| без антистатической присадки, не более |  | 10 | 10 |
| с антистатической присадкой |  | 50-600 | 50-600 |

# Приложение № 5

к техническому регламенту

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту»

Требования к характеристикам авиационного бензина

| Характеристики авиационного бензина | Единицы измерения | Нормы |
| --- | --- | --- |
| Октановое число (бедная смесь), не менее |  | 91 |
| Сортность (богатая смесь), не менее |  | 115 |
| Температура начала кристаллизации, не выше | градус Цельсия, оС | Минус 60 |
| Содержание механических примесей и воды |  | Отсутствие |
| Давление насыщенных паров | килопаскаль, кПа | 29,3 - 49,0 |
| Фракционный состав: |  |  |
| 10 процентов отгоняется при температуре, не выше | градус Цельсия, оС | 82 |
| 50 процентов отгоняется при температуре, не выше | градус Цельсия, оС | 105 |
| 90 процентов отгоняется при температуре, не выше | градус Цельсия, оС | 170 |
| остаток от разгонки, не более | процент, % | 1,5 |
| потери от разгонки, не более | процент, % | 1,5 |
| Содержание фактических смол, не более | миллиграм на 100 кубических сантиметров, мг/100см3 | 3 |
| Массовая доля общей серы, не более | процент, % | 0,05 |
| Цвет |  | Зеленый |

# Приложение 6

к техническому регламенту

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и топочному мазуту»

Требования к характеристикам судового топлива

| Характеристики авиационного бензина | Единицы измерения | Нормы |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля серы, не более | процент, % | # 3,5 (до 31 декабря 2010 г.) 2 (до 31 декабря 2012 г.) 1,5 (с 1 января 2013 г.) |
| Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже | градус Цельсия, оС | # 61 |